INFORMACJA O PLANIE BIOZ

DOCIEPLENIE ELEWACJI  ORAZ WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

budynku Ośrodka Szkoleniowego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji roślin w Radzikowie woj. mazowieckie.

DANE OGÓLNE

OBIEKT                                             BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIOWEGO

ADRES BUDOWY                            RADZIKÓW DZ.NR         06-870 BŁONIE

INWESTOR                                       INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROSLIN

RADZIKÓW 06-870 BŁONIOE, WOJ MAZOWIECKIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA         Pracownia Projektowo - Realizacyjna  EFEKT

ul Grunwaldzka 17/23  76-270 Ustka

PROJEKTANT                                    mgr inż arch.   Jolanta Czyżewska

1.    ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robót obejmuje wykonanie docieplenia elewacji, wymianę stolarki zewnętrznej w budynku Ośrodka szkoleniowego IHAR w Radzikowie.

Kolejność wykonywania robót

- Roboty rozbiórkowe- demontaż elementów murowanych , tynków , stolarki  i urządzeń

- Montaż stolarki i obróbek blacharskich, wykonanie docieplenia elewacji, tynków, montaż instalacji odgromowej i urządzeń.

2.   WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

Obiekt zlokalizowany na terenie osiedla Radzikowo Instytutu Hodowli I aklimatyzacji Roślin. Teren jest zurbanizowany i zabudowany.

Obiekt Ośrodka Szkoleniowego jest jednym z zespołu budynków kompleksu IHAR. Obiekt zlokalizowany przy głównej drodze komunikującej ośrodek . Ośrodek Szkoleniowy stanowi zespół dwóch budynków. Część główna hotelowa pięciokondygnacyjna , oraz połączona łącznikiem, usytuowana za częścią hotelową część gastronomiczna parterowa. Oprócz tego w obrębie terenu znajdują się :budynek administracyjno - laboratoryjny (laboratorium nr1), budynek  laboratorium nr3 połączone łącznikiem z budynkiem filtronów, oraz z laboratorium nr 2 budynek ZDHIR, zabudowania mieszkalne, magazynowe, kotłownia , szklarnie , park.

Wjazdy na działkę - istniejące. Teren częściowo utwardzony w obrębie dojazdów , chodników

i placów manewrowych, gospodarczych. Znaczną część terenów  stanowią powierzchnie

biologicznie czynne.    Teren obficie zadrzewiony .

3.    WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, LUB TERENU , KTÓRE MOGĄ STWORZYĆ ZAGROZENIA BEZPIECZĘŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

W czasie wykonywania i po wykonaniu zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją projektową  nie wystąpią na działce żadne czynniki mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

4.    WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH , OKREŚLAJĄCYCH SKALE I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA.

PRACE NA WYSOKOŚCI.

Prace na wysokości powinny być  organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady, lub obrys urządzenia na którym stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub zieleni należy zapewnić aby:

-     Drabiny , klamry, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed zmianą

położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość  na przewidywane obciążenie

Pomost roboczy powinien spełniać następujące wymagania :

-       Powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników , narzędzi i niezbędnych

materiałów

-       Podłoga powinna być pozioma i równa , trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych

pomostu

-       W widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości

dopuszczanego obciążenia

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego , oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności

-        Zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojście do stanowiska pracy

-        Zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenie

-        Dokonać odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczęciem jego użytkowania ( z wpisem

tego faktu do dziennika budowy ).

przy pracach na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi, należy w szczególności:

-        Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których

mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane

obciążenia oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmianą położenia , a także stan

techniczny stałych elementów konstrukcji mających służyć do mocowania linek

bezpieczeństwa

-        Zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac:

sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką

bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji , szelki bezpieczeństwa z

pasem biodrowym do prac w podparciu np. na słupach , masztach

-         Zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokości.

-         przy wznoszeniu lub rozbiórce  rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i ogrodzić

poręczami i daszkami ochronnymi

-        Na  rusztowaniu powinna być umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkości

obciążenia pomostów

-         Piony komunikacyjne schodnie i pomosty należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy

oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.

Jednoczesna praca na dwóch pomostach  roboczych znajdujących się w jednym pionie jest

dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia , tj. szczelnego

daszku ochronnego

-         Podłoże na którym ustawia się rusztowanie , powinno zapewnić jego stabilność mieć stałe

odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.

-         Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalacje odgromową

-         Rusztowania powinny mięć co najmniej dwa pomosty- roboczy i zabezpieczający

-         Deski pomostowe rusztowań muszą być usztywnione i szczelnie ułożone

-         Pomosty robocze muszą być zabezpieczone poręczami ochronnymi.

-         zakotwienia powinny być rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ściany, przy

której znajduje się rusztowanie

-         Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach, mocowanych do konstrukcji

rusztowania nie może przekraczać150 kg

-         Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach)oraz w miejscach przejazdów

i przejść powinny mieć daszki ochronne.

-         Po zamontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy, zgodnie

z dokumentacją techniczno-ruchową producenta .

-         Na pomoście rusztowania nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż przewiduje

instrukcja

-         Rusztowania wewnętrzne ( na kozłach , drabinowe, stojakowe) powinny być ustawione na

równym zwartym podłożu, a nogi powinny się opierać całą powierzchnią

ROBOTY MUROWE I TYNKOWE

Otwory w ścianach wychodzących na zewnątrz budynku, w stropach lub inne otwory, których dolna krawędź znajduje się poniżej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu należy zabezpieczyć barierą ochronną o wys.1,1 m, deską krawężnikową o wys 0,15m oraz wypełnić wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości

-       Wykonywanie robót murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim

zabezpieczeniu ścian wykopu zgodnie z warunkami określonymi dla robót ziemnych

-       Jeżeli stanowisko pracy dla wykonania ściany fundamentowej znajduje pomiędzy skarpą

wykopu a wznoszoną ścianą szerokość stanowisk pracy powinna wynosić nie mniej niż 70 cm

-        Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej

wznoszonego muru co najmniej 0,3 m

-        Zabrania się chodzenia po świeżo wykonanych murach, przysklepieniach, płytach, stropach,

przykrycia otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania się poza krawędzie

konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia , jak również opierania się o bariery

Zabrania się zrzucania materiałów , narzędzi i innych przedmiotów z wysokości lub do

wykopów, a także wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych

ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE I CIESIELSKIE

-        Na dachach krytych elementami, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego

przebywania na nich pracowników, należy układać przenośne mostki zabezpieczające.

-        Przy wykonywaniu pokrycia dachów w pobliżu krawędzi dachu , należy zabezpieczyć

pracownika za  pomocą szelek ochronnych z linką zamocowaną do stałych konstrukcji obiektu

-        Dopuszczalne jest rozgrzewanie smoły i innych materiałów za pomocą otwartego ognia na

dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, pozostałych, jeżeli

zostaną zastosowane odpowiednie , przeznaczone do tego celu podgrzewacze

-        Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem.

-        Robót dachowych nie należy wykonywać w czasie silnych wiatrów , niepogody  oraz na

dachach oblodzonych lub pokrytych szronem.

-        Przy montowaniu rur spustowych , blacharze nie mogą pracować jeden pod drugim.

-        Do krycia kominów, parapetów opasek oraz przy mocowaniu lejów do rynien- należy

wykonać pomosty rusztowań wysuwnych lub wiszących

-        Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, kryciu gzymsów lub parapetów przy użyciu drabin

linowych - pracownik powinien być zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem z wysokości

np. przy pomocy szelek z linką bezpieczeństwa

5.    WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓ PRZED

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Nie przewiduje się przy realizacji powyższego zamierzenia występowania czynników szczególnie niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu pracowników. Sposób prowadzenia instruktażu BHP zakończonego egzaminem dopuszczenia do budowy wg standardowej procedury przewidzianej do tego typu sytuacji(wg odpowiednich przepisów egzekwowanych przez Inspekcję Pracy)

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z WYKONYWANIA  ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH  SZCZEGÓLEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH SPRAWNĄ  KOMUNIKACJĘ UMOZLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Nie zakłada się występowania stref szczególnego zagrożenia zdrowia. W przypadku

wystąpienia pożaru, awarii lub innego zagrożenia , prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub  niesienia pomocy poszkodowanym będzie się odbywać głównymi dojazdami bezpośrednio do tego przeznaczonymi.

UWAGA:     ZGODNIE Z ART.21a. PRAWA BUDOWLANEGO , KIEROWNIK BUDOWY OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYŻSZĄ INFORMACJĘ , SPORZĄDZIĆ LUB ZAPEWNIĆ SPORZĄDZENIE, PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY, SZCZEGÓŁOWEGO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, UWZGLEDNIAJĄC SPECYFIKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO I WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH  I  PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ.

Opracował

mgr inż. arch.  Jolanta Czyżewska