Opis  techniczny.

- PODSTAWY  OPRACOWANIA.

  - Pisemna umowa o wykonanie prac projektowych z dnia 01/DAT/40/N/U/2011 i 02/DAT/40/N/U/2011 z dnia 28 listopada 2011r.

1.2.	Audyt energetyczny budynku Ośrodka Szkoleniowego  IHAR opracowany przez "Pro-Eko"    Projektowanie Instalacji Sanitarnych Grzegorz Kot, ul. Paderewskiego 42 /5   66-400 Gorzów Wlkp.

1.3.      Inwentaryzacja budowlana budynku  Ośrodka IHAR wykonana przez PPR efekt.

1.4.   	Ekspertyza techniczna dotycząca sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych budynku  Ośrodka IHAR wykonana przez PPR efekt.

1.5.      Normy i normatywy techniczne.

B. 	STAN ISTNIEJĄCY.

Dane ogólne obiektu

Budynek wybudowany i oddany do użytku w drugiej połowie XX wieku. Obiekt w               technologii prefabrykowanej uprzemysłowionej, szkieletowej,  żelbetowej. Część hotelowa   pięciokondygnacyjna ( wysoka piwnica), o konstrukcji szkieletowej systemowej z płytami betonowymi trójwarstwowymi, z usztywnieniami z ścian żelbetowych monolitycznych poprzecznych i podłużnych, wysokim parterem z gazobetonu. Konstrukcję tworzą słupy jednokondygnacyjne, belki żelbetowe ryglowe oparte przegubowo na wspornikach słupów. Budynek kryty dachem pogrążonym, wentylowanym stropodachem pokrytym papą asfaltową z korytem odwadniającym .

Budynek ośrodka połączony jest parterowym łącznikiem na poziomie terenu z parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem stołówki. Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy obsługujący wszystkie jego kondygnacje.

Wysokość budynku  18,00m, budynek kwalifikowany do budynków średniowysokich.

Dane wskaźnikowe:

Kubatura: 15.520 m3

Pow. zabudowy: 845 m2 /948 z tarasem/

Wysokość kondygnacji :	piwnica 		287cm,

parter 			417 cm

piętro I, II, III 		293m,

Budynek wyposażony jest w instalacje sanitarne takie jak: co. - zdalaczynne, wod.-kan.,  wentylację mechaniczną, wentylację grawitacyjną c.u.w. ze stacjonarnej kotłowni gazowej, instalację p.poż - wewnętrzne hydranty z pompą podnoszącą ciśnienie oraz instalację elektryczną, oświetlenie , gniazda wtykowe, siłę, instalację odgromową, telefoniczną, monitoringu zewnętrzny oraz zbiorczą antenę radiowo- telewizyjną.

Ściany wypełniające wzdłużne i poprzeczne w pomieszczeniach sypialnych, ścianki w łazienkach, pom. pomocniczych, biurowych, na parterze i na piętrach wykonane są z płyt gipsowych "Promonta" grubości 10 cm i 8 cm.

Obudowa ścian szybu windowego oraz drobne fragmenty ścianek zasłaniających

wnęki przy ścianach szczytowych i na klatce schodowej wykonane z cegły dziurawki 6,0 cm na zaprawie cementowej.

Ścianki w pomieszczeniach recepcji i portierni na parterze wykonane są z łat drewnianych obitych obustronnie suchym tynkiem. Ścianki w pomieszczeniach sanitarnych na parterze wykonano z gazobetonu grubości 6,0 cm do wysokości 1,0m w WC grubości 12,0 cm na zaprawie cem.-wap. Rz = 30 at.

Wyraźne zarysowania i spękania w ścianach  osłonowych. Ubytki w wypełnieniu w połączeniach płyt osłonowych.

Izolacja pozioma murów ścian fundamentowych składa się z dwóch warstw papy na lepiku. Izolację pionową ścian fundamentowych stanowi lepik asfaltowy na zagruntowanej uprzednio rapówce cementowej. Izolacją stropów w pom. sanitarnych jest ułożona dwukrotnie papa asfaltowa "500" na lepiku na gorąco z wyprowadzeniem na ściany do wysokości cokołu lastrykowego.

Izolacją termiczną stropodachu jest wełna mineralna.

Izolacją termiczną posadzki piwnic jest 2 cm styropian na lepiku na zimno lub na lepiku na gorąco.

Ściany pomieszczeń przy klatkach schodowych ocieplone również styropianem 2,0 cm otynkowanym tynkiem na siatce przymocowanej kołkami.

Izolację akustyczną, na wszystkich posadzkach stropu na piętrach stanowi 2,0 cm warstwa twardego styropianu. Na stropie nad parterem wykonana jest izolacja akustyczna z 1 warstwy płyty pilśniowej miękkiej 1,25 cm.

W pomieszczeniach parteru oraz w korytarzach wykonano strop podwieszony z elementów aluminiowych „Metalplast”.

W poziomie piwnicy widoczne zacieki posadzki i ścian wewnętrznych.

Podłogi i posadzki

W pomieszczeniach piwnicznych – posadzka betonowa.

Klatki schodowe – lastryko,

Na ciągach komunikacyjnych parteru – płyty kamienne,

W pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych,  pokojach hotelowych

i sali barowej  wykładzina dywanowa

Na ciągach komunikacyjnych piętra I, II i III wykładzina PCV. W pomieszczeniach sanitarnych i zaplecza baru terakota.

Ogólnie stan techniczny podsadzek od parteru do piętra III dobry. Posadzki betonowe w poziomie piwnic spękane z licznymi ubytkami.

Schody wewnętrzne modułowe, żelbetowe w dobrym stanie technicznym, bez ubytków w warstwie wykończeniowej. Balustrada stalowa, malowana w dobrym stanie technicznym. Dwie klatki skrajne wydzielone z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz. Zamontowana stolarka nie spełnia norm technicznych zarówno dot. klasy odporności ogniowej jak i szerokości skrzydeł drzwiowych. Szerokości biegów, spoczników, ilości stopni i ich wysokości i szerokości w normie. Brak napowietrzania i oddymiania klatek schodowych. Na każdym piętrze zainstalowany jest włącznik sygnalizacji pożaru.

Wentylacja grawitacyjna wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej i prowadzona jest w otworze na szerokości słupów nośnych. W Sali konferencyjnej dodatkowo zamontowane są dwa zewnętrzne klimatyzatory typu Split.

Wszystkie piony wentylacyjne wyprowadzone ponad dach w murowanych kominkach.

Piony instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wykonane są z kształtek żeliwnych i prowadzone są w szachtach instalacyjnych.

W wielu miejscach instalacja wod-kan wychodzi poza szacht, widoczne są liczne przecieki.

Stolarka drzwiowa i okienna.

Na parterze, piętrze I, II i III została wymieniona stolarka okienna oprócz okien w ścianach szczytowych, w pomieszczeniach sanitarnych i pom. ochrony oraz witryny przy recepcji. Okna w wielu przypadkach zostały zamontowane niezgodnie z normami  i niefachowo, wyraźne zacieki, brak uszczelnienia. Brak nawietrzaczy okiennych.

Stolarka drzwiowa w pokojach hotelowych niezgodna z normami i warunkami technicznymi;  dot. szerokości i ochrony akustycznej.

Stolarka w skrajnych klatkach schodowych niezgodna z normami i warunkami technicznymi ; dot. szerokości i klasy odporności ogniowej.

Stolarka okienna i drzwiowa w poziomie piwnicy w złym stanie technicznym.

Okna piwniczne zabezpieczone od zewnątrz kratami z prętów stalowych – nieestetyczne. Drzwi do skrajnych klatek schodowych zabezpieczone kratami.

Do budynku można się dostać przez żelbetowy taras od strony ulicy oraz od podwórka poprzez skrajne klatki schodowe oraz z łącznika ze stołówką.

Zadaszenia schodów głównych i tylnych po remoncie.

Płyta żelbetowa tarasu w wielu miejscach jest uszkodzona. Odsłonięte jest zbrojenie, warstwa wykończeniowa na skraju płyty odspojona, na dużych fragmentach jest  jej brak.

Balustrada stalowa malowana w dobrym stanie.

Opaska betonowa wokół budynku w bardzo złym stanie technicznym.

Przy budynku rosną krzewy które należy usunąć.

Układ konstrukcyjny.

Schemat budynku hotelowego trzytraktowy o modułach podłużnych i poprzecznych                6,00x6,00m i 6,00x3,60 m o wymiarach rzutu około 15,60x50,40m. Schemat budynku gastronomicznego o modułach 6,00x6,00m

- ławy, stopy fundamentowe żelbetowe

- ściany fundamentowe murowane z bloków żwirobetonowych

- izolacje przeciwwilgociowe ścian z lepiku asfaltowego

- stropy międzykondygnacyjne żelbetowe z płyt kanałowych opartych na prefabrykowanych

ryglach

- słupy  i  rygle żelbetowe prefabrykowane

- stropodach wentylowany z pustką  powietrzną, kryty płytkami korytkowymi na ściankach

ażurowych z cegły ceramicznej dziurawki, płyty dachowe nad ostatnią kondygnacją -

kanałowe – wykonano nową nawierzchnię z papy termozgrzewalnej z kominkami

wentylacyjnymi,

- klatki schodowe płytowe prefabrykowane żelbetowe

- ściany zewnętrzne osłonowe prefabrykowane, oraz zewnętrzne szczytowe murowane z

bloczków betonowych – widoczne liczne spękania i uszkodzenia zarówno tynku jak i

struktury płyt, widoczne  zawilgocenie, ubytki  masy uszczelniającej,

- ściany działowe z elementów drobnowymiarowych – płyty promonta,  widoczne zasysowania

oraz  zawilgocenie

- wieñce i podciągi monolityczne żelbetowe

- stolarka okienna w kondygnacji piwnicy oraz w korytarzach i klatkach schodowych oraz

drzwiowa, istniejąca drewniana o współczynniku przenikania ciepła U=3,50 W/m 2x K ;

stolarka okienna w pokojach hotelowych na I,II i III kondygnacji oraz w większości

pomieszczeń na parterze wymieniona na stolarkę PCV oraz aluminiową – witryny z

elementami otwieranymi.

- wentylacja obiektu grawitacyjna  z urządzeniami klimatyzacyjnymi w salach konferencyjnych i

rekreacyjnym na parterze.

- wejście główne do obiektu od strony południowo- wschodniej załączone z tarasem wzdłuż

elewacji podłużnej,  2 wejścia tylne od  strony północno - zachodniej

- cokoły wykoñczone lastrykiem.

- schody wejściowe  i taras wykoñczone lastrykiem płukanym – warstwa wykończeniowa

tarasu  z licznymi spękaniami i uszkodzeniami,

- ściany zewnętrzne budynku wykończone tynkiem barankiem liczne uszkodzenia i

zarysowania,

- daszki nad wejściami do budynku w konstrukcji stalowej kryte papą asfaltową

Stan techniczny elementów konstrukcyjnych obiektu jest dobry. W trakcie eksploatacji                   budynku ujawniły się wady technologiczne i wykonawcze elementów struktury ściany, tj.

zbyt niska izolacyjność termiczna ścian zewnętrznych, uszkodzenia płyt ściennych, wykruszenie wypełnień na styku płyt z  elementami konstrukcyjnymi budynku.  Stare, drewniane i wypaczone okna na I, II i III piętrze zostały wymienione na okna PCV jednakże w wielu przypadkach zamontowano je i wykonano obróbkę  niezgodnie ze sztuką budowlaną. Widoczna niekontrolowana infiltracja powietrza poprzez brak uszczelnień, spękanie ścian, niewłaściwą obróbkę.

Zjawiska powyższe uniemożliwiają utrzymanie mikroklimatu w pomieszczeniach                     budynku na pożądanym poziomie i wpływają na nieuzasadniony wzrost                     energochłonności  eksploatacyjnej budynku.

Zdecydowanych działań renowacyjnych wymaga również estetyka obiektu.

Stan techniczny konstrukcji dachów jest dobry, stan techniczny pokrycia dachowego                      papą jest b.dobry. wykonano ocieplenie płaszczyzny stropodachu i nowe pokrycie papą asfaltową.

Wartość współczynnika U(W/m2x K ) istniejących przegród zewnętrznych

ściany zewnętrzne                                              - Uo=1,121W/m2x K

stropodach nad częścią hotelową                       - Uo=1,121W/m2x K

okna niewymienione i drzwi                                 - Uo=3,50W/m2x K

Przeznaczenie obiektu

Przeznaczenie obiektu nie ulega zmianie

Strefy klimatyczne

-  śniegowa                                                   II wg PN-80/B-02010, PN-80/B-02010/Az1

-  wiatrowa                                                    II wg PN-77/B-02011, PN-77/B-02011/Az1

-  przeznaczenie gruntu hz=1,0m                    wg PN-81/B-03020

- CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany ocieplenia elewacji, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w niezbędnym zakresie w celu dostosowania do obowiązujących norm i przepisów technicznych.

Zakres prac związanych z termomodernizacją budynku obejmuje:

b-1-    Wymianę okien pozostałych do wymiany wraz z likwidacją lub pomniejszeniem otworów

okiennych, montaż siłowników p.poż przy istniejących drzwiach zewnętrznych w skrajnych klatkach schodowych wraz z  oknami i 1 szt. drzwi oddymiającymi,

b-2-    Docieplenie  ścian zewnętrznych budynku po uprzedniej naprawie uszkodzonych tynków

i  wzmocnieniu spękanych płyt elewacyjnych,

b-3-    Montaż kratek nawiewnych w przestrzeni stropodachu

b-4-    Likwidacja tarasów na dachu wraz z demontażem rur spustowych na ścianie szczytowej,

b-5-    Demontaż istniejącej balustrady tarasu i schodów wykonanie naprawy tarasu i spodu płyty

i biegu schodowego montaż obróbki blacharskiej i nowej balustrady

b-6-    Likwidacja  betonowej opaski  wokół budynku, przestrzeń wokół budynku wyłożyć żwirem

płukany w pasie o szerokości 50 cm w obramowaniu krawężnikiem betonowym

b-7-     Demontaż  istniejących instalacji odgromowej, urządzeń klimatyzacyjnych i monitoringu,

krat okiennych i drzwiowych,

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TERMOMODERNIZACJI

b-1-  	Projektowana wymiana okien  w poziomie piwnicy, w ścianach szczytowych, w klatkach schodowych, w węzłach sanitarnych i pomieszczeniach ochrony z likwidacją lub pomniejszeniem otworów zgodnie z projektem.

Okna z profili pcv min. trzykomorowych, indywidualne niskoemisyjne, o max. współczynniku przenikania  ciepła dla całego okna U  1.7 W/ (m2K),  z szybami zespolonymi w pakiety dwuszybowe jednokomorowe, termofloat o współczynniku przenikania ciepła max U   1.7 W/ (m2K); w poziomie piwnic proponuje się zamontowanie stolarki okiennej antywłamaniowej w celu uniknięcia montażu krat zewnętrznych.

Okna z możliwością rozszcelnienia o kwaterach rozwieralnych lub rozwieralno – uchylnych o współczynniku izolacyjności akustycznej Rw=30dB i o współczynniku infiltracji powietrza a<0,3m3/mhdaPa 2/3.

Projektowana stolarka zewnętrzna witryny i drzwiowa aluminiowa, profile ,,ciepłe" i szkleniu bezpiecznym;

- max współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi U   2.6 W/ (m2K), z szybami zespolonymi w pakiety dwuszybowe jednokomorowe ,niskoemisyjnymi, termofloat o współczynniku przenikania ciepła  U  1,1 W/ (m2K)

- współczynnik infiltracji powietrza a<0,3m3/mhdaPa2/3

- współczynnik izolacyjności akustycznej drzwi Rw=30dB,

W celu zapewnienia  napowietrzania i oddymiania wydzielonych skrajnych klatek schodowych projektuje się  montaż siłowników p.poż firmy MERCOR przy istniejących drzwiach zewnętrznych i systemowych okien i drzwi odymiających

Istniejące kraty przy drzwiach zdemontować,

Uwaga: wymiary otworów okiennych i drzwiowych należy brać z natury

Projektuje się zmianę kolorystyki istniejącej witryny i drzwi wejściowych do budynku z koloru zielonego na kolor RAL 1035 farbami firmy TEKNOS.

Profile aluminiowe i stalowe, fragmenty porażone rdzą, należy oczyścić z rdzy oraz zmatowić, powierzchnie odkurzyć i odtłuścić. Po  sfazowaniu brzegów nałożyć zaprawki z farby INERTA MASTIC ( 2-u składnikowa farba epoksydowa z utwardzaczem) po stwardnieniu zaprawek ponownie powtórzyć proces obejmując już całe profile stolarki. Jako warstwę końcową zastosować farbę poliuretanową Takandur 0050.

Przed przystąpieniem do malowania wkłady szybowe należy albo zabezpieczyć albo zdemontować na czas malowania.

b-2- Docieplenie  ścian zewnętrznych budynku.

Przed przystąpieniem do prac bezwzględnie należy naprawić uszkodzone i popękane płyty elewacyjne poprzez zastosowanie techniki napraw firmy Brutt Saver.

Naprawy należy przeprowadzić od wewnątrz budynku.

Technika napraw polega na montażu odpowiednio dobranych Brutt Saver Profili i zatopieniu ich w zaprawie – Brutt Saver Powder we wcześniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. Oba sposoby można

stosować łącznie.

Narzędzia niezbędne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem Brutt Technologies to: bruzdownice z odkurzaczami umożliwiające wykonanie w cegle, kamieniu i betonie szczelin o szerokościach od 1 do 2 cm i głębokościach do 7 cm(szerokości i głębokości frezowania określają projekty). W praktyce, w przypadku cegły i betonu oraz stosowaniu 1 – 2 prętów, wykonuje się szczeliny o szerokości 1cm i głębokości 4 – 5 cm), wiertarki udarowe z wiertłami o średnicach od 10 do 16 mm i długościach odpowiadających założeniom projektu, ręczne urządzenia ciśnieniowe do mycia, przenośne sprężarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi końcówkami, narzędzia pomocnicze.

Montaż Brutt Saver Profili w szczelinach polega na:

- wyfrezowaniu, zgodnie z określoną w projekcie lokalizacją i wymiarami szczelin (niezależnie od rodzaju materiału, z którego wykonany jest obiekt – cegła, beton, kamień – szczeliny mogą być frezowane w spoinach lub bezpośrednio w materiale konstrukcyjnym),

- oczyszczeniu szczelin z pozostałości frezowania, a następnie wyczyszczeniu pyłu i drobnych cząsteczek przy pomocy sprężonego powietrza i wody pod ciśnieniem,

- wypełnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszą warstwą zaprawy o grubości około 10 mm,

- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcześniej Brutt Saver Profili i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejną warstwą zaprawy o tej samej grubości (w niektórych przypadkach włożone do szczelin profile na czas wiązania zaprawy należy zablokować przy pomocy klinów drewnianych),

- po związaniu zaprawy (około 20 – 40 minut) - wypełnieniu pozostałej szczeliny zaprawą do spoinowania.

W przypadku montażu w szczelinie więcej niż 1 pręta, czynności należy powtarzać zgodnie z powyższą procedurą.

Montaż Brutt Saver Profili w otworach polega na:

- wywierceniu w miejscach określonych w projekcie otworów o zadanych średnicach i głębokościach,

- wyczyszczeniu otworów przy pomocy sprężonego powietrza i bieżącej wody,

- wprowadzeniu przy pomocy pistoletu iniekcyjnego z odpowiednią końcówką (rurka o średnicy wewnętrznej umożliwiającą wprowadzenie do niej kotwy) do otworów kotew i zaprawy. W przypadku otworów o głębokości do 500 mm, otwory przy pomocy pistoletu można najpierw wypełnić zaprawą, a następnie – wkręcając – zamontować w nich kotwy,

- po zamontowaniu kotew - wyczyszczeniu naddatku zaprawy.

Po wzmocnieniu płyt elewacyjnych odparzony tynk należy skuć i po oczyszczeniu ubytki uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym. Przyjmuje się ok. 30% powierzchni tynków do naprawy.

Zastosowano dwa rodzaje ocieplenia: styropian gr. 12cm( I,II i III piętro)  i 8 cm ( ściany piwnicy poniżej poziomu terenu) pokryty tynkiem strukturalnym drobnoziarnistym , gładkim i systemem elewacji płytkiej klinkierowej z funkcją termoizolacji gr 8 cm. ( ściany piwnicy powyżej poziomu terenu oraz ściany kondygnacji parteru)

Ściany budynku będą ocieplane dwiema metodami. Do wysokości ok.6,30m od tereny ściany ocieplone będą płytami poliuretanowumi gr. 60mm i 80mm z wtopiona mechanicznie płytką klinkierową – system Laf,   Powyżej 6,30m od terenu ściany ocieplone zostaną płytami styropianowymi EPS 70 gr. 120 mm w systemie termomodernizacji lekko-mokrej BAUMIT.

Ogólny opis wykonania ocieplenia w technologii elewacji klinkierowej z funkcją termoizolacji.

System elewacji z płytki klinkierowej z funkcją termoizolacji to gotowe elementy złożone z płytek klinkierowych, fabrycznie zatopionych w sztywną płytę wykonaną z pianki poliuretanowej.

Montaż należy rozpocząć od przymocowania szyny startowej. Poszczególne płyty ścienne klinkieru izolowanego jak i uprzednio docięte narożniki należy przymocować za pomocą specjalnych kołków rozporowych. Między poszczególnymi elementami powstałą szczelinę należy wypełnić pianką samouszczelniającą. Następnie należy wkleić płytki uzupełniające używając kleju do klejenia płytek ceramicznych. Na koniec wszystkie powstałe szczeliny uzupełnić masą fugową.

Ogólny opis wykonania ocieplenia w technologii lekkiej

Ocieplanie należy rozpocząć od przytwierdzenia listwy startowej (cokołowej). Następnie przykleić szeroki na ok. 40 cm pasek siatki zbrojącej. Po wykonaniu powyższych czynności  przystąpić można do przyklejania płyt styropianowych nanosząc mineralną zaprawę klejową typową dla wybranego systemu w formie brzegowego ćwierćwałka i kilku punktów pośrodku. Przyklejony styropian powinien posiadać gładkie i równe krawędzie. Bardzo ważne jest pozostawienie czystych (bez kleju) spoin pomiędzy płytami.

Dodatkowe zamocowanie stanowią łączniki izolacyjne dobrane w zależności od grubości zastosowanego styropianu. Należy mocno osadzić minimum 2 kołki na każdą płytę o wymiarach 100x50cm ( kołkowanie bezpośrednio przy klejeniu płyt). Dokładnie wywiercony otwór powinien być przynajmniej 1 cm głębszy niż długość kołka (kołek musi być dobrze osadzony w ścianie nośnej). Kołek należy lekko wbić, tak aby talerzyk był zlicowany z powierzchnią płyty. Po związaniu kleju (ok. 2-3 dni) należy wyszlifować powierzchnie płyt styropianowych  papierem ściernym. Wszystkie większe szczeliny miedzy płytami powinny być uzupełnione paskami styropianu.  Następnie należy nanieść klej szpachlowy typowym dla wybranego systemu na przyklejone płyty za pomocą pac zębatych tak aby grubość kleju wraz z siatką osiągnęła 3mm  (-0.5mm;+1 mm ), wkleić i szpachlować siatkę z włókna szklanego.

Przed naniesieniem tynku szlachetnego w miarę suchą powierzchnię należy zagruntować roztworem gruntującym  o kolorze neutralnym. Tynk cienkowarstwowy wybranego systemu nanieść należy na grubość maksymalnej wielkości ziarna za pomocą stalowej pacy naciągającej i zatrzeć pacą z PCV.

Wybrana technologia ocieplenia elewacji metodą lekko-mokrą powinna być dopuszczona do stosowania odpowiednią aprobatę ITB zarówno w wersji standardowej, jak również w odmianie pozwalającej na wykonanie robót ociepleniowych w warunkach jesienno-zimowych (temperatura minimalna od + 1 oC i wilgotności względnej powietrza do 95%)

Ze względu na wymagania związane z ochrona środowiska naturalnego wszystkie  zaprawy oraz powłoki gruntujące i pośrednie wybranego systemu ociepleń elewacji muszą być wodorozcieńczalne. Produkty będące komponentami jesienno- zimowej wersji tego systemu nie mogą zawierać rozpuszczalników organicznych, alkoholu ani glikolu lub pochodnych wymienionych substancji.

Właściwości oferowanych produktów powinny zapewnić możliwość zastosowania w wykonawstwie techniki silosowo-agregatowej, umożliwiającej mechaniczne nanoszenie masy zbrojeniowej i wyprawy tynkarskiej systemu.

Parametry techniczne i wymagania jakie powinny być spełnione przy realizacji zadania:

a) mineralna zaprawa klejowa do przyklejania styropianu modyfikowalna polimerami:

-   	przyczepność do podłoża > 0,720 N/mm2

-	przyczepność do styropianu > 0,100 N/mm2

-	wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) > 2,800N/mm2

-	wytrzymałość nam ściskanie (po 28 dniach) >   6,90N/mm2

-  	współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy dla pary wodnej ( <  35

b) masa zbrojeniowa, bezcementowa o wysokiej elastyczności, z dodatkiem mikrowłókien, w postaci pasty gotowej do użycia:

-	przyczepność do podłoża  > 1,300 N/mm2

-	przyczepność do styropianu  > 0,100 N/mm 2

-	współczynnik przewodności cieplnej  ( <  0,50 w/mK

-	współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 50 <  ( < 200

-	współczynnik wchłaniania wody W < 0,60 kg/m2 h 0,5

c) siatka zbrojeniowa z włókna szklanego, odporna na środowisko zasadowe (impregnowana alkalicznie) ze splotem klejowym i przeplatanym,

-     wytrzymałość na zrywanie osnowy i wątku (po 28 dniach) >  1,75 kN/5 cm

-     wydłużenie przy zerwaniu (po 28 dniach) osnowa i wątek > 3,5%

d) wyprawa końcowa systemu, tynki sylikatowe w postaci masy gotowej do użycia, zabezpieczony przed osadzaniem się mikroorganizmów / alg i grzybów/ poprzez dodatek odpowiednich biocydów i fungicydów.

Wymagana odporność na korozję biologiczną przez okres najmniej 5 lat. Interwał odnawiania    wyprawy końcowej nie powinien być krótszy niż 8 lat.

e) styropianowe płyty termoizolacyjne z certyfikatem sezonowania lub przyspieszonego dojrzewania poprzez odprowadzanie wilgoci w próżniowym procesie technologicznym „ VACUM”

f) wyprawa elewacyjna powinna spełniać wymogi teorii ochrony elewacji ( wg Kunzel) tj.:

w < 0,5/ kg/m2 h 05

Sd < 2,00(m)

w x Sd < 0,2/kg/m x h05  /   (wg PN)

g)  całość systemu winna pochodzić od jednego producenta

h) na system docieplania wymagane jest posiadanie aprobaty technicznej ITB i certyfikatu zgodności z aprobatą  wydanego przez ITB oraz atesty PZH.

b-3-  Montaż kratek nawiewnych w przestrzeni stropodachu.

W celu prawidłowej wentylacji przestrzeni stropu wentylowanego należy wykonać otwory  Ø150 w celu zamontowania kanału z rury PCV lub blachy ocynkowanej zabezpieczonej systemową kratką stalową w ścianie attykowej – stosunek powierzchni otworów wentylacyjnych do powierzchni stropodachu 1:1000.

Po wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi konieczne jest wykonanie nowych obróbek  blacharskich  murków attykowych z blachy tytanowej na rąbek o wysokości założenia na ścianę 60 cm.

b-4- Likwidacja tarasów na dachu wraz z demontażem rur spustowych na ścianie szczytowej.

W tym celu  projektuje się konstrukcje  z kratownic drewnianych wyrabiających spadek w nawiązaniu do dachu głównego mocowanych do istniejącego stropu, z nabitą płyta OSB 3 gr 22 mm i pokryciem 2 x papa termozgrzewalna. Wzdłuż styku nowopowstałej płaszczyzny z istniejącym stropodachem należy ułożyć pas papy termozgrzewalnej . należy zamontować po jednym kominku wentylacyjnym na każdą zamykaną przestrzeń.

W celu prawidłowego odprowadzenia wód  opadowych należy wyrobić kontrspadki wzdłuż istniejących ścian klatki schodowej. Z zabudowanych kominów wentylacyjnych należy wystawić kominki wentylacyjne. Istniejące otwory  odwadniające płaszczyzny tarasów należy zamurować i otynkować. Ze względu na podniesienie poziomu płaszczyzny dachu konieczne jest wykonanie na ostatnim podeście skrajnej klatki schodowej podesty ze schodkami z płyty OSB 3 gr. 22mm  w celu dogodnego wyjścia na dach i wykończyć go wykładziną PCV, antyposlizgową.. Drzwi do pomieszczenia maszynowni należy przesunąć lub podnieść nadproże i zamontować drzwi o klasie odporności ogniowej EI30.

b-5-    W celu podniesienia estetyki budynku projektuje się wymianę balustrad zewnętrznych na tarasie i schodach głównych.  Nowe elementy balustrady, słupki i podchwyty oraz wypełnienie i linki ze stali malowanych proszkowo na kolor Ral 1035 – zgodnie z projektem. Konieczna jest naprawa uszkodzonej warstwy wykończeniowej tarasu, całą płaszczyznę istniejącego wykończenia tarasu należy usunąć. Ubytki w betonowej płycie uzupełnić zaprawą betonową zatartą na ostro. Wykonać nową nawierzchnię  analogicznie jak na biegach schodowych. Wykonać obróbkę blacharską z blachy tytanowej  na rąbek stojący, szerokość obróbki 30 cm. Ze względu na wymiar obróbki należy wykonać konstrukcję wsporczą pod obróbkę w postaci stelażu z profili stalowych zabezpieczonych farbą antykorozyjną i malowanych na czarno. Stelaż montowany do czoła płyty tarasowej. Istniejące zadaszenie nad wejściem głównym należy przemalować na kolor Ral 1035 – powtórzenie czynności jak w przypadku malowania witryn i drzwi  ( patrz opis b-1-)

b-6- W trakcie realizacji prac polegających na ociepleniu ścian piwnicznych  prace prowadzić  odcinkami długości  5,00 m w okresie bezdeszczowym. po odsłonięciu ścian, ich oczyszczeniu należy odtworzyć izolację przeciwwilgociową. Po zakończeniu prac termoizolacyjnych ściany zasypać podsypką piaskowo – żwirową z 15 cm warstwą wierzchnią ze żwirku płukanego na szerokość 50 cm od budynku, w obramowaniu z betonowych krawężników

b-7- 	Ze względu na prowadzenie prac termomodernizacyjnych konieczny jest demontaż instalacji odgromowej, urządzeń klimatyzacyjnych i monitoringu, krat okiennych i drzwiowych oraz  balustrady tarasu i schodów zewnętrznych. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych należy zamontować nową instalację odgromową zgodnie z projektem branżowym, urządzenia monitoringu zewnętrznego i urządzenia klimatyzacyjne oraz nową balustradę.

Istniejące kominy stalowe i skrzynki gazowe oraz elektroenergetyczne zlokalizowane na ścianie szczytowej nie będą demontowane.  Skrzynki  elektryczne i gazowe po oczyszczeniu i zabezpieczeniu farbami antykorozyjnymi pomalować farbą chlorakauczukową w kolorze zbliżonym do koloru elewacji z płytek klinkierowych.

Na słupku balustrady przy chodniku należy zamontować włącznik przywoławczy dla osób niepełnosprawnych

UWAGA.

W projekcie oparto się na przykładowych wzornikach kolorystycznych systemu BAUMIT

Należy stosować całościowe rozwiązania systemowe ściśle wg. wytycznych  producenta, zawartych

w instrukcjach i kartach technicznych produktów.

Uwagi końcowe

Prace związane z dociepleniem budynku wykonać zgodnie z instrukcjami przyjętego                           docieplenia., używać produktów w obrębie jednego systemu. Nie wykonywać tynków                            w czasie opadów i silnych wiatrów. Temperatura powietrza podczas wykonywania                            prac tynkarskich powinna wynosiæ od +5  do + 25°C.

Okna montować zgodnie z instrukcjami montażu podanymi przez producenta.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami, w tym techniczno-                           budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie użyte materiały budowlane powinny posiadać właściwe oznaczenia                           dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Użyte materiały budowlane powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa,                            wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi  na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, bądź powinny posiadać certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z  PN lub aprobatę  techniczną .

Inne warianty  prac remontowych.

Budynek ośrodka jest budynkiem  wybudowanym i oddanym do użytku w drugiej połowie XX wieku. W trakcie wizji lokalne stwierdzono wiele nieprawidłowości wynikających z niestarannego budowania. Widoczne liczne uszkodzenia zewnętrznych płyt ściennych, liczne zacieki od instalacji wod-kan jak i wody deszczowej z dachu. Brak właściwej izolacji termicznej ścian zewnętrznych powoduje dużą stratę ciepła w okresie grzewczym i nadmierne nagrzewanie się budynku w okresie letnim. Stolarka okienna w poziomie piwnicy   wypaczona, nieszczelna. Nowa stolarka okienna PCV wymieniona,  jednakże w wielu przypadkach zamontowana zostałą niechlujnie z naruszeniem norm.

W związku z powyższym rozpatrywanie innego warianty remontu elewacji przedmiotowego budynku innego niż przedstawiono w zakresie punktów od b-1 do b-7 nie należy brać pod rozwagę.

Opracował:      mgr inż. arch. Jolanta Czyżewska