Wykonawca :

# OPIS ROBÓT

ROZBIÓRKA  DWÓCH ZBIORNIKÓW NA PALIWO

ZADANIE NR II.2

Lokalizacja : 	UL. JEŹDZIECKA 5, 85-687 BYDGOSZCZ

Inwestor :         INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN

85-687 Bydgoszcz, Poland, Jeździecka 5

Projektant: inż. Izabela  Wełpa  upr. bud. 184Gd/00

Stan prawny dla prac rozbiórkowych obiektów stacji paliw Zgodnie z art. 31.1, pkt.1  Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) rozbiórka zbiornika paliw nie wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę .

Rozbiórka obiektów stacji nie wymaga oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i

nie znajduję się w obszarze ochrony Natura 2000.

Prace rozbiórkowe nie wpłyną negatywnie na środowisko i otoczenie.

Opis stanu istniejącego

Teren działki jest ogrodzony i posiada dwie bramy wjazdowe. Działka posiada bezpośredni zjazd z drogi gminnej, do której przylega. Z uwagi na likwidację stacji paliw oraz zły stan techniczny zbiorników paliw na długoletni okres ich eksploatacji około 35 lat przekraczający dopuszczalny okres trwałości, konieczne jest wykonanie ich rozbiórki.

Istniejące dwa zbiorniki stalowe zlokalizowane są w północnej części terenu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, obok budynku nieczynnej stacji paliw. Dystrybutory zostały zdemontowane wraz z przewodami podającymi paliwo. W 1997 r. zbiorniki zostały oczyszczone i zalane wodą (protokół zdawczo-odbiorczy  wykonanych usług do zlecenia roboczego nr1/PT/vi/60/v/97 z dnia 07.06.1997r.) . Tym samym nie zagrażają pożarowo rozbiórce.

Zbiornik do rozbiórki to dwa podziemne, stalowe zbiorniki posadowione na żelbetowej płycie fundamentowej o wymiarach 700x560x105cm. Głębokości  posadowienia 3,85m  poniżej terenu. Łączna  kubatura dwóch zbiorników wynosi 40 m3 (2x20m3). Jeden zbiornik jest jednokomorowy, drugi dwukomorowy. Pozostałe elementy zagospodarowania pozostają bez zmian. Do zbiorników prowadzi szeroka droga utwardzona.

Usunięcie zbiorników i rekultywacja gruntu wpłynie bezpośrednio na poprawę stanu środowiska oraz pośrednio na zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców – zgodnie z celami i zadaniami strategii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Warunki gruntowo-wodne.

W trakcie wizji lokalnej w terenie, wywiadu środowiskowego stwierdzono, że teren nie jest terenem podmokłym ( suche rowy) jedynie w trakcie obfitych opadów atmosferycznych może okresowo pojawić się woda w istniejących zbiornikach i rowach odwadniających.  Dlatego też zaleca się rozbiórkę zbiorników w sezonie letnim-suchym .

Kolejność wykonania robót rozbiórkowych zbiorników paliw.

Roboty ziemne

• wykopy ziemne wykonane koparkami na odkład,

• Wykop prowadzony będzie do głębokości około 3,85 m poniżej poziomu terenu dlatego ściany

wykopu należy umocnić i zabezpieczyć przed osypywaniem

• wykopy ręczne profilujące,

• zasypanie dołów po likwidacji zbiorników i plantowanie terenu spycharkami,

• ewentualny dowóz ziemi w celu uzupełnienia zasypania wykopów po zdemontowanych zbiornikach.

Roboty rozbiórkowe

1• Zbiorniki należy demontować pojedynczo

2• Zamontować zawiesia żurawia do uchwytów montażowych jednego zbiornika  - jeśli ich stan będzie zezwalał na transport przy ich wykorzystaniu bądź dospawać nowe uchwyty, analogiczne co do wymiarów i parametrów do istniejących. Ciężar jednego zbiornika – około 2,5 tony.

3• Wypompować wodę z pierwszego zbiornika w celu odciążenia ładunku przed transportem zbiornika za pomocą żurawia samojezdnego. Parametry i gabaryty zbiornika podano na rysunku dołączonym do tego opracowania.

4• Sprawdzić stan zawiesi przed podnoszeniem i odtransportować zbiornik na samochód samowyładowczy , a potem na  miejsce docelowe.

5• Powtórzyć  czynności od pkt 2 do pkt 4

Roboty konieczne do wykonania po rozbiórce zbiorników

- po wydołowaniu zbiorników opracować projekt badań zasięgu zanieczyszczeń gruntu i jego rekultywacji, a zbiorniki  należy je zutylizować zgodnie z zarządzeniami wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska

- materiał z rozbiórki posortować i umieścić na składowisku zgodnie z programem zagospodarowania odpadów do recyklingu i utylizacji

# SPIS RYSUNKÓW

Nazwa									skala

- Sytuacja    nr 1                              					             1:500

- Rysunek zbiorników nr 2	                  			                              1:50