Załącznik nr 2

ZP/21/N/D/2016

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Remont i modernizacja obiektów infrastruktury budowlanej i laboratoryjnej w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie stanowiska dla roślin bagiennych

- Remont kotłowni i piwnicy

- Remont budynku magazynowego

- Modernizacja wiaty magazynowej

- Remont nawierzchni dróg wewnętrznych

Kody CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45261410-1 Izolowanie dachu
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa: 45410000-4 Tynkowanie 
Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
Klasa: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

Wymagania ogólne robót:

- roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz STWiORB,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, ochrony interesów osób trzecich a w szczególności zapewnić, w miarę możliwości dojazd do posesji,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi robotami.

OPIS OGÓLNY

Teren objęty planowanymi pracami położony jest w Bydgoszczy przy ulicy Jeździeckiej 5, na działkach nr: 4 i 8 w obr. 361. Otoczony jest terenami rekreacyjno-parkowymi Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. Zajmuje powierzchnię 5,48 ha. Teren jest zagospodarowany i uzbrojony. Na terenie Ogrodu Botanicznego gromadzone są kolekcje roślinne oraz prowadzone prace badawcze. Ogród jest miejscem prowadzenia zajęć dydaktycznych z młodzieżą na różnych poziomach edukacji.

Ogród Botaniczny IHAR w Bydgoszczy wchodzi w skład Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie. Jest miejscem uprawy roślin z różnych stref klimatycznych oraz roślin określonego rodzaju (kolekcje specjalistyczne), a także związanej z tym działalności naukowo-badawczej, dydaktyczno-wychowawczej, popularyzatorskiej i rekreacyjnej. Tematyka badawcza poświęcona jest głównie prowadzonemu od 1971 roku gromadzeniu i ocenie zasobów genowych traw. W roku 2015 r. rozpoczęto realizację zadania pt. „Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz innych roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących”. Prace te wchodzą w skład programu wieloletniego na lata 2015-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 104/2015 z 14.07.2015 r. pt. „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”. Wykonanie stanowiska dla roślin bagiennych polepszy warunki siedliskowe do gromadzenia w warunkach ex situ tej grupy roślin.

STANOWISKO DLA ROŚLIN BAGIENNYCH

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stanowiska przeznaczonego pod ekspozycję roślin ze zbiorowisk bagiennych. W tym celu zaprojektowano sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 349 m2 i głębokości maksymalnej 1,5 m, który połączony będzie ze stawem przelewowym o powierzchni ok. 40 m2 i głębokości 1 m. Oba zbiorniki przedzielone będą groblą powstałą po wykopaniu niecki. Dla łatwego umieszczenia roślin oraz dogodnej ich pielęgnacji, na głębokości 50 cm wokół całej linii brzegowej zaplanowano płaską półkę.

Wykonanie stanowiska dla roślin bagiennych obejmuje m.in.:

- wykonanie koparką wykopów o głębokości do 3 m oraz ręczne plantowanie skarp i dna zbiorników,

- umocnienie dna i skarp zbiorników włókniną o grubości 200 g/m2,

- wyłożenie dna i skarp folią PCV, czarną o grubości 1 mm,

- umocnienie zbiorników włókniną o grubości 500 g/m2 oraz kamieniem polnym,

- ręczne rozrzucenie warstwy stawarki (mułu) o grubości 2 cm,

- wykonanie drewnianej kładki na grobli pomiędzy zbiornikami.

REMONT KOTŁOWNI I PIWNICY

Zakresem zamówienia objęty jest remont kotłowni i korytarza piwnicy zlokalizowanych w budynku laboratoryjno-socjalnym w Ogrodzie Botanicznym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy.

Wykonanie remontu ma na celu:

- wymianę urządzeń technicznych kotłowni - przeciekających z powodu korozji zbiorników buforowych i pieca do podgrzewania wody użytkowej,

- poprawienie stanu technicznego ścian wewnętrznych,

- usunięcie wilgoci ze ścian pomieszczenia kotłowni,

- poprawę walorów estetycznych pomieszczeń.

Zakres zamówienia obejmuje zakupienie i montaż wymienianych urządzeń wyposażenia kotłowni - zbiorników buforowych i pieca do podgrzewania wody użytkowej oraz prace budowlane w zakresie:

- tynkowania części ścian z zaprawą wodoszczelną,

- oczyszczenie istniejącego tynku i uzupełnienie ubytków tynkiem oddychającym,

- malowanie ścian.

Remont instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:

- demontaż istniejącego kotła i zbiorników buforowych o poj. 1500 l ( 2szt).

- montaż 3 szt zbiorników buforowych o pojemności 1000 l każdy i połączonych w układzie Tichelmana,

- wymianę kotła HDG C49 na kocioł S3 Turbo 4. Kocioł ustawić w miejscu istniejącego, podłączyć odpowiednio rurę zasilającą i powrotną oraz zimną wodę do chłodniczki. Przebudować podejście czopucha do komina z blachy stalowej KO o grubości 0,8mm.

- budowę nowego układu zabezpieczenia instalacji z systemu otwartego na zamknięty dla kotłów i instalacji c.o. w budynku administracyjnym.

- rozdzielenie układu zasilania c.o. na dwa układy hydrauliczne: jeden układ hydrauliczny w systemie zamkniętym dla kotłowni i zasilania instalacji c.o. w budynku administracyjnym oraz podgrzewania c.w.u. oraz drugi układ hydrauliczny – otwarty dla zasilania szklarni.

- montaż wymiennika ciepła separującego układy ogrzewania szklarni

- montaż w układzie zamkniętym naczynia wzbiorczego.

- montaż pompy obiegowej w układzie zamkniętym pomiędzy zespołem buforów a wymiennikiem.

- montaż licznika ciepła

Rurociągi w kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74200 ze szwem łączonych przez spawanie. Armaturę odcinającą, kulową oraz przepustnice dobrano na ciśnienie dopuszczalne 0,6 MPa. W miejscach najwyższych instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne.

Po wykonaniu instalacji technologicznej wykonać próbę ciśnienia na zimno na ciśnienie 0.6 MPa (za wyjątkiem kotła i naczyń wzbiorczych ) oraz na gorąco przy ciśnieniu roboczym. Nowe przewody oczyścić do II o czystości oraz pomalować farbą antykorozyjną silikonową podkładową i nawierzchniową zgodnie z KOR-3M.

Po zakończonych pracach rurociągi zaizolować łupkami z wełny mineralnej pod płaszcz z blachy aluminiowej.

Instalację kotłową i instalację c.o. należy napełnić wodą uzdatniona o pH = 8 - 9,5 i twardości ogólnej mniejszej od 2 mol/m3.

Powierzchnia użytkowa remontowanych pomieszczeń:

- pomieszczenie nr 1.1 - korytarz 105,78 m2,

- pomieszczenie nr 1.2 - kotłownia 47,01 m2.

Zakres prac wykonywanych w poszczególnych pomieszczeniach

Pomieszczenie nr 1.1 - korytarz

- oczyszczenie, tynkowanie i malowanie ścian.

Pomieszczenie nr 1.2 - kotłownia

- demontaż podłogi i podajników ślimakowych w magazynie opału,
- wstawienie zbiorników i kotła (wykonanie otworu w ścianie w miejscu po drzwiach wejściowych),
- zamurowanie otworu po wstawieniu urządzeń oraz zamontowanie podłogi i podajników paliwa,
- podłączenie kotła i zbiorników do instalacji,
- częściowe skucie tynku, oczyszczenie, tynkowanie i malowanie ścian.

REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

Budynek magazynowy wybudowano w 1985 r. jako zaplecze stacji paliw Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o. w Bydgoszczy. W roku 1997 stacja została przekazana do IHAR. Jest to obiekt indywidualny o konstrukcji murowanej. Ławy i ściany fundamentowe betonowe, ściany obiektu – z bloczków grub. 24 i 12 cm, łączonych zaprawą ciepłochronną. Strop budynku w części ocieplonej wykonany jest z płyt korytkowych, styropianu i płyt korytkowych ponownie, w części nieocieplonej z płyt korytkowych, gładzi cementowej i papy. Całość otynkowana tynkiem wap.-cem. kl. III i pomalowana farbą emulsyjną. Stolarka okienna w 2015 r. wymieniona na nową.

W skład obiektu wchodziły następujące pomieszczenia:

- przedsionek - 1,20 m2,   
- pomieszczenie obsługi – 8,00 m2,
- magazyn podręczny – 6,02 m2,
- magazyn oleju – 13,19 m2.

Powierzchnia użytkowa = 29,41 m2
Powierzchnia zabudowy = 42,2 m2
Kubatura = 134 m3.

Wykonanie remontu ma na celu:

- poprawienie stanu technicznego ścian wewnętrznych,

- dostosowanie izolacyjności do wymagań obowiązującej normy,

- poprawę walorów estetycznych pomieszczeń.

Zakres prac obejmuje:

- termoizolację budynku (ściany zewnętrzne i dach),

- przygotowanie ścian wewnętrznych i sufitu do malowania (demontaż starych instalacji - elektrycznej i sanitarnej, uzupełnienie ubytków tynku),

- wymianę drzwi wejściowych szer. 90 cm na drzwi antywłamaniowe (ocieplone) – 2 szt.,

- wykonanie okładzin podłogowych z płytek typu gres,

- zamontowanie nawietrzaków okiennych i ściennych,

- malowanie ścian i sufitów farbą przeznaczoną do pomieszczeń nieogrzewanych

- obróbki blacharskie (dach, parapety okienne).

MODERNIZACJA WIATY MAGAZYNOWEJ

Wiata o powierzchni użytkowej 108 m2 zostanie złączona ze ścianą magazynu opału. Wykonanie tego obiektu ma na celu zabezpieczenie sprzętu rolniczego przed wpływem warunków atmosferycznych.

Zakres prac obejmuje:

- zakupienie i montaż elementów konstrukcyjnych – rur kwadratowych i dwuteowników,

- wykonanie fundamentów,

- montaż dachu wraz z obróbkami blacharskimi.

Konstrukcja wiaty zostanie wykonana głównie z rur kwadratowych o wymiarach: 100x100x4 mm oraz dwuteowników IPE AA 220 i 160 mm (dźwigary, płatwie). Stężenia pionowe w ścianach szczytowych (ramy) zostaną wykonane ze skośnych słupków z rur kwadratowych 80x80x4 mm i stężenia połaciowe z prętów ø 12 ze stali AI. Słupy wyższe (przy budynku istniejącym) mocowane będą do fundamentu za pomocą 4 kotew. Słupy niższe mocowane będą do fundamentów za pomocą 2 kotew (ø 16, I=55 cm).

Dach pokryty będzie blachą ocynkowaną T50 gr. 1,0 mm. Obróbki blacharskie wykonane będą z blachy lakierowanej gr. 0,75 mm, a elementy mocujące z blachy ocynkowanej gr. 2,5 mm oraz 1,5 mm.

Kolor wiaty: konstrukcja – kolor szary. Stopy fundamentowe pod wiatę w kształcie bloku betonowego. Stopy pod słupy wyższe i niższe zbroić prętami ø 12 ze stali AIII.

Główne wskaźniki charakterystyczne dla wiaty stalowej

| Powierzchnia zabudowy | Pz = 108,00 m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa | Pu = 107,92 m2 |
| Kubatura wiaty | K = 2326,32 m3 |
| Długość wiaty | L = 18,0 m |
| Szerokość wiaty | D = 6,0 m |
| Wysokość użytkowa wiaty MULTI_10x12/3,5 | H = 2,91 m |

REMONT NAWIERZCHNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH

Drogi wewnętrzne zostały wykonane w latach 70. ubiegłego wieku. W ich skład wchodzą:

- droga dwukierunkowa wykonana z betonu i fragmentami z asfaltu,

- miejsca parkingowe (betonowe),

- chodniki z betonowych płyt chodnikowych,

- drogi dojazdowe na pola doświadczalne wykonane z betonu.

Nawierzchnia dróg jest silnie popękana, z licznymi ubytkami i zapadnięciami, które zagrażają kontuzją pracowników i osób odwiedzających. Jezdnie, ciągi pieszo-jezdne, chodniki oraz place parkingowe projektuje sie w obrysie istniejących dróg. Miejsca parkingowe projektowane są w układzie prostopadłym do jezdni. Przed przystąpieniem do prac remontowych konieczna jest rozbiórka istniejących nawierzchni i wykarczowanie krzewów wchodzących w pas drogowy oraz ewentualnych korzeni. Ze względu na specyfikę pracy (Ogród Botaniczny) kwestie karczowania lub przesadzania krzewów pozostawia sie w gestii Inwestora.

Całość prac remontowych została podzielona na 4 etapy:

- etap I - obejmuje odcinek od bramy wjazdowej do wejścia do budynku,

- etap III - część pieszo-jezdna od strony południowej,

- etap IV - chodniki prowadzące do budynku,

- etap V - drogi polne.

Nowa nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej lub kruszywa (drogi dojazdowe do pól), w technologii dostosowanej do pełnionej funkcji. W zakres prac wchodzi też wymiana krawężników i wypoziomowanie istniejących studzienek kanalizacyjnych.

Dane szczegółowe.

Etap I (powierzchnia ~ 814,26 m2)

-powierzchnia projektowanej jezdni - 474,6 m2,

-powierzchnia projektowanego chodnika - 76,87 m2,

-powierzchnia projektowanego parkingu - 124,67 m2,

-powierzchnia placu manewrowego - 78,75 m2,

-powierzchnia ciągu pieszo-jezdnego - 59,37 m2,

-przyjęto przekrój uliczny z wydzielonym ciągiem miejsc parkingowych,

-przekrój poprzeczny:

jezdnia - pochylenie poprzeczne jednostronne 2%,

parkingi – pochylenie jednostronne 2%,

chodnik – pochylenie jednostronne 2%,

szerokość pasa ruchu dwukierunkowego 5 - 6 m,

szerokość miejsc parkingowych 2,3 m - 6 szt., dla niepełnosprawnych 3,6 m – 2 szt.,

długość miejsc parkingowych - 5,0 m,

szerokość chodników - 1,4 - 2,0 m,

-przekrój podłużny - przyjęto pochylenie minimalne 0,5%; na całej długości zastosowano osiowo ściek uliczny z obniżonej kostki betonowej szer. 28-30 cm i głębokosci 2 cm),

-projektowane odwodnienie – powierzchniowe do istniejących i projektowanych wpustów ulicznych.

Droga dojazdowa do budynku biurowego połączona będzie z istniejącym zjazdem z ulicy Jeździeckiej.

Etap III (powierzchnia ~ 772,61 m2)

- powierzchnia ciągu pieszo-jezdnego - 772,61 m2,

- przekrój poprzeczny:

ciąg pieszo - jezdny - pochylenie poprzeczne jednostronne 2%,

wydzielona kolorystycznie opaska szerokości 1 m,

szerokość pasa ruchu dwukierunkowego 5 m,

- przekrój podłużny - przyjęto pochylenie minimalne 0,5%; na całej długości zastosowano osiowo ściek uliczny z obniżonej kostki polbrukowej o szer. 28-30 cm i głębokości 2 cm,

- projektowane odwodnienie - powierzchniowe do istniejących i projektowanych wpustów

ulicznych.

Etap IV (powierzchnia ~ 143,33 m2)

- powierzchnia chodników - 143,33 m2,

- przekrój poprzeczny:

chodnik - pochylenie poprzeczne jednostronne 2%,

- przekrój podłużny - przyjęto pochylenie minimalne 0,5%,

- projektowane odwodnienie – na teren zielony.

Etap V (powierzchnia ~ 1480 m2)

- powierzchnia dróg dojazdowych do pól – 1480 m2,

- przekrój poprzeczny:

chodnik - pochylenie poprzeczne jednostronne 2%,

szerokość pasa ruchu jednokierunkowego 3 m,

- przekrój podłużny – dostosowany do terenu,

- projektowane odwodnienie – na teren zielony.

Rozwiązania wysokościowe:

Niweleta projektowanych ciągów jezdnych, pieszo-jezdnych i parkingów nawiązuje wysokościowo do rzędnych jezdni istniejących w terenie. Niweletę, w miejscach gdzie było to możliwe, poprowadzono po terenie dostosowując wysokości do istniejących rzędnych. Teren zieleni obejmowany jest krawężnikami betonowymi 30 x15 i obrzeżami 8 x 30 cm.

Spadki poprzeczne wynoszą 2% i skierowane są w kierunku studzienek kanalizacji deszczowej lub na teren zielony.

Warunki geotechniczne:

Na podstawie archiwalnej dokumentacji geologicznej stwierdza się, że w budowie geologicznej terenu udział biorą utwory czwartorzędowe - holocen i plejstocen.

Holocen - reprezentowany jest przez warstwę gleby o miąższości 0,5 - 1,0 m. Nasyp ten w podłożu naszych dróg już nie występuje, gdyż został zastąpiony podłożem zastosowanym pod istniejące drogi.

Plejstocen – reprezentowany jest przez utwory zwałowe akumulacji wodnolodowcowej i rzecznej. Utwory zwałowe występują w postaci gliny piaszczystej i gliny pylastej. Wody gruntowe o zwierciadle swobodnym zalegają na głębokości 6,0 m.

W omawianym podłożu panują proste warunki geotechniczne dla celów fundamentowania komunikacyjnego.

Konstrukcja nawierzchni:

Dla projektowanej drogi przyjęto kategorie ruchu KR2, warunki gruntowe G2.

Nie przewiduje sie głębokich wykopów i wymiany gruntów. Przyjęto niezbędne ze względu na przemarzanie korytowanie. Po wykonaniu robót ziemnych, w przypadku stwierdzenia niższej nośności należy dogęścić do wymaganej nośności; nośność zagęszczanego podłoża należy kontrolować na bieżąco pomiarami płytą sztywną, zgodnie z Normą PN-S-02205:1998. W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych w podłożu na grunty organiczne, należy je wymienić zastępując piaskami średnimi, zagęszczanymi warstwami.

Do projektu budowlanego przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni A

- warstwa ścieralna -  kostka betonowa typ starobruk (szara) gr. 8 cm, na podsypce piaskowo - cementowej 1:4, gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza - chudy beton C12/15, gr. 20 cm,

- warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10 cm.

Konstrukcja A1 - nawierzchni jezdni

- warstwa ścieralna - kostka betonowa typ starobruk (szara), gr. 8 cm, na podsypce piaskowo - cementowej 1:4, gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5; gr. 8 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/50, gr. 12 cm,

- warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa, gr. 10 cm.

Konstrukcja B - nawierzchni jezdni z pasem pieszym

- warstwa ścieralna -  kostka betonowa typ starobruk (żółty), gr. 8 cm, na podsypce piaskowo - cementowej 1:4, gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza – chudy beton C12/15, gr. 20 cm,

- warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10 cm.

Konstrukcja B1 - nawierzchni jezdni

- warstwa ścieralna - kostka betonowa typ starobruk (grafit), gr. 8 cm, na podsypce piaskowo - cementowej 1:4, gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 8 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/50, gr. 12 cm,

- warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa, gr. 10 cm.

Konstrukcja C - nawierzchni chodników

- warstwa ścieralna - kostka betonowa typ starobruk (szary), gr. 6 cm, na podsypce piaskowo - cementowej 1:4, gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego 0/50, gr. 15 cm.

Konstrukcja D - parkingi i place manewrowe

- warstwa ścieralna - kostka betonowa typ starobruk (grafit – place, zjazdy; czerwony - parkingi), gr. 8 cm, na podsypce piaskowo - cementowej 1:4, gr. 3 cm.

Wody opadowe z nawierzchni jezdni, placów i parkingów przewiduje sie odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane i istniejące wpusty uliczne. Dla właściwego spływu wody do studzienek wpustowych nadano korytom odwadniającym odpowiednie pochylenia podłużne. Zaprojektowano ścieki z kostki brukowej (szerokość 0,28 - 0,30 m). Wpusty uliczne zlokalizowano w linii ścieku. Szczegóły rozwiązania kanalizacji deszczowej, odprowadzenia wód deszczowych zawiera projekt drogowy.

W ciągach pieszo-jezdnych oraz drogach dojazdowych do pól woda deszczowa będzie odprowadzana na teren zielony z powodu braku kanalizacji deszczowej.

Nie przewiduje się przebudowy kanalizacji deszczowej – tylko wykonanie dodatkowych przykanalików i wpustów deszczowych oraz ewentualnych studni betonowych.

Podłączenia wpustów wykonać z rur PVC litych klasy SN8. Rury o połączeniach kielichowych z uszczelką wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu. Zastosowane rury, kształtki oraz studnie (tuleje przejściowe w ścianach studni betonowych muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być produkowane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania).

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje sie dodatkowych studzienek rewizyjnych - wszystko oparto na istniejących. Długość kanałów i ich spadek wg. załączonych rysunków z kosztorysu. Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z parkingu powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem (istniejące).

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 1-2 cm poniżej ścieku. Lokalizacja studzienek wynika z istniejących w terenie. Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [9] i PN-H-74080-04 [10].

Rury, kształtki i kinety należy montować w wykopie na 15 cm podsypce z piaskiem wyprofilowanym zgodnie z projektowanymi rzędnymi i spadkiem.