DAT/11/N/D/2015 ASK	Załącznik nr 2/4 do SIWZ

Pakiet 4 — Urządzenia peryferyjne, osprzęt

1. Kolorowa drukarka laserowa o parametrach nie gorszych niż: Kyocera ECOSYS P6026cdn

| # Element specyfikacji | # Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Szybkość | Do 26 stron na minutę dla A4 zarówno w kolorze i cz/b |
| Rozdzielczość | 600 × 600 dpi, możliwość uzyskania jakości to 9,600 × 600 dpi |
| Czas nagrzewania | poniżej 30 sekund od momentu włączenia zasilania |
| Czas do pierwszego wydruku | poniżej 10 sekund dla trybu cz/b, poniżej 11 sekundy dla koloru |
| Pojemność wejściowa | 50 arkuszowa taca uniwersalna, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5,B6, letter, legal, folio, użytkownika (70 × 148 do 216 × 356 mm); maks. kaseta uniwersalna na 500 ark., 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, użytkownika (105 × 148 do 216 × 356 mm) |
| Moduł dwustronny | Zintegrowany moduł dwustronny z obsługa papieru o gramaturze i formatach; 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal |
| Pojemność wyjściowa | 250-kartek z czujnikiem przepełnienia |
| Emulacje | PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (kompatybilne z PostScript), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, automatyczny wybór emulacji |
| Czcionki | 93 skalowalne czcionki dla PCL/PostScript, 8 czcionek dla Windows Vista, 1 Bitmapowa czcionka, 45 barkodów (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) z automatycznym generowaniem sumy kontrolnej oraz obsługa barkodów dwu-wymiarowyc PDF-417 przy użyciu języka PRESCRIBE (PCL i inne barkody dostępne jako opcje) |
| Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk) | Wszystkie aktualne systemy operacyjne Windows, Mac OS X w wersji 10.4 lub wyższej, UNIX LINUX , wszystkie pozostałe systemy opercyjne na żadanie. |
| Pamięć | 512 MB MB RAM, z możliwością rozszerzenia do min. 1GB |
| Interfejsy | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Slot na opcjonalny print server lub dysk SSD Slot na opcjonalną kartę SD/SDHC |
| Inne wymagania | Wsparcie protokołu IEEE 802.1X dla autentykacji EAP-TLS i PEAP. Drukowanie IPP, drukowanie Email, drukowanie przez SSL, IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP przez SSL, SMTP przez SSL, tryb oszczędzania tonera |
| Gwarancja | minimum 2 lata |
| INNE WYMAGANIA | Urządzenie musi być wyposażone w wysokiej jakości kabel USB 2.0 z pierścieniem ferrytowym eliminującym zakłócenia o długości 1,8 m |

2. Kolorowa drukarka laserowa o parametrach nie gorszych niż: Epson AL-C300DN

| # Element specyfikacji | # Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Szybkość drukowania | 31 Str./min (kolorowe, drukowanie jednostronne), 15 Str./min (kolorowe, drukowanie dwustronne), 31 Str./min (monochromatyczne, drukowanie jednostronne), 15 Str./min (monochromatyczne, drukowanie dwustronne) |
| Rozdzielczość | 1.200 x 1.200 DPI |
| Czas nagrzewania | 38 s |
| Czas do pierwszego wydruku | Czarno-biały 12 sekund |
| Ilość wydruków | 120.000 Stron na miesiąc |
| Formaty papieru | A4, A5, A6, B5, C6 (koperta), DL (koperta), LT, HLT, LGL, użytkownika |
| Obsługiwana gramatura papieru | 60 g/m² - 210 g/m² |
| Pojemność wejściowa | 350 arkuszy w standardzie, 100 arkuszy MP tray, 250 arkuszy paper tray |
| Moduł dwustronny | Zintegrowany moduł dwustronny |
| Emulacje | PDF 1.7, PostScript 3, PCL6, PCL5e, PCL5c |
| Czcionki | 84 ESC/Page, 136PS3 |
| Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk) | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Pamięć | 1GB |
| Protokoły wydruków sieciowych | LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP, TCP/IPv4, IPSec |
| Protokoły administracji sieciowej | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, Ping, SLP, WSD, LLTD, TCP/IPv4, IEEE 802.1X |
| Interfejsy | Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Host USB, Złącze USB 2.0 typu B |
| Inne wymagania | Wyświetlacz LCD minimum 22 znaki x 5 Wiersze |
| Gwarancja | minimum 1 rok |
| INNE WYMAGANIA | Urządzenie musi być wyposażone w wysokiej jakości kabel USB 2.0 z pierścieniem ferrytowym eliminującym zakłócenia o długości 1,8 m |

3. Drukarka laserowa - monochromatyczna o parametrach nie gorszych niż: Kyocera ECOSYS P2135dn

| # Element specyfikacji | # Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Szybkość drukowania | minimum 35 stron A4 na minutę |
| Rozdzielczość | 1200 dpi |
| Czas nagrzewania | max. 15 s |
| Czas do pierwszego wydruku | max. 6 s |
| Pojemność wejściowa | 50. arkuszowa taca uniwersalna; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, własne (70 x 148 – 215,9 x 356 mm) 250 arkuszowa kaseta uniwersalna, 60 – 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, własne (105 x 148 mm – 215.9 x 297 mm) |
| Pojemność wyjściowa | 250 kartek wydrukiem do dołu |
| Moduł dwustronny | w standardzie, 60 – 105 g/m² |
| Emulacje | PCL6 (5e, XL) incl. PJL, KPDL 3 (kompatybilny z PostScript 3) z automatycznym wyborem emulacji (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, slot na opcjonalny print server, bezpośredni wydruk PDF, XPS |
| Czcionki | 80 czcionek dostępnych w wszsytkich emulacjach, 1 bitmapowa czcionka, 45 rodzajów jednowymiarowych barkodów i dodatkowo dwu wymiarowy barkod PDF-417 |
| Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk) | Wszystkie aktualne systemy Microsoft Windows |
| Pamięć | Standard 32 MB, maks. 512 MB w 1 slocie SDRAM DIMM |
| Protokoły wydruków sieciowych | AirPrint, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP przez SSL, SMTP przez SSL |
| Interfejsy | USB 2.0 (Hi-Speed), 10BASE-T / 100 Base TX / 1000 Base-T, slot interfejsu eKUIO, slot na kartę SD, Host USB 2,0 |
| Gwarancja | minimum 2 lata |
| INNE WYMAGANIA | Urządzenie musi być wyposażone w wysokiej jakości kabel USB 2.0 z pierścieniem ferrytowym eliminującym zakłócenia o długości 1,8 m |

4. Skaner o parametrach nie gorszych niż: ScanSnap SV600 (PA03641-B001)

| # Element specyfikacji | # Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Typ | System typu "overhead"; skanowanie jednoprzebiegowe |
| Tryby skanowania | Kolor/skala szarości /monochromatycznie/automatyczne wykrywanie |
| Czujnik obrazu | Układ optyczny z redukcją obiektywu / kolor CCD x 1 |
| Źródło światła | Biała dioda LED i oświetlenie soczewki x 2 |
| Rozdzielczość optyczna | Skanowanie poziome: 285 do 218 dpi / skanowanie pionowe: 283 do 152 dpi |
| Prędkość skanowania (A3 poziomo) | Tryb automatyczny - tryb lepszej jakości lub tryb najlepszej jakości: 3 sekundy na stronę Tryb normalny - kolor/skala szarości: 150 dpi, czarno-biały: 300 dpi 3 sekundy na stronę Tryb lepszej jakości - kolor/skala szarości: 200 dpi, czarno-biały: 400 dpi 3 sekundy na stronę Tryb najlepszej jakości: - kolor/skala szarości: 300 dpi, czarno-biały: 600 dpi 3 sekundy na stronę Tryb jakości doskonałej: - kolor/skala szarości: 600 dpi, czarno-biały: 1200 dpi 3 sekundy na stronę |
| Zasięg skanowania | Tryb normalny - automatycznie rozpoznaje rozmiar dokumentu, A3 (poziomo), A4 (poziomo), A5 (poziomo), A6 (poziomo), B4 (poziomo), B5 (poziomo), B6 (poziomo), pocztówka, wizytówka, podwójny Letter (poziomo), Letter, Legal (poziomo) i rozmiar niestandardowy (maks.: 432 x 300 mm, min.: 25,4 x 25,4 mm) / 30 mm lub mniej |
| Interfejs | USB 2.0/(Kompatybilny z USB3.0 i USB 1.1); złącze typu B |
| Oprogramowanie w komplecie | Windows, Mac |

5. Skaner o parametrach nie gorszych niż: Epson Perfection V850 Pro

| # Element specyfikacji | # Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Typ skanera | Skaner płaski |
| Rozdzielczość skanowania | 6.400 DPI (poziomo x pionowo) |
| System dwóch soczewek – rozdzielczość skanowania | High Resolution Lens 4.800x9.600 DPI, Super Resolution Lens 6.400x9.600 DPI |
| Gęstość optyczna | 4 Dmax |
| Maksymalny zakres skanowania | 216 mm x 297 mm (poziomo x pionowo) |
| Formaty papieru | A4 |
| Głębia kolorów | Wejście: 48 Bit Kolor, Wyjście: 48 Bit Kolor |
| Optical Sensor | Przetwornik Matrix CCD z obiektywem Micro Lens i systemem optyki górnoprzepustowej |
| Źródło światła | White LED, IR LED with ReadyScan LED Technology |
| Scanning Method | Fixed documents and moving carriage |
| Rozdzielczość wyjściowa | 25~12800 (w odstępach co 1 dpi) DPI |
| Szybkość skanowania - skanowanie refleksyjne | Color (speed/best): 12/15 s/stronę ,, A4 Preview: 6 s/stronę , |
| Szybkość skanowania - skanowanie kliszy | 35mm negative film, 4800dpi: 59 s - Best, 35mm negative film, 2400dpi: 32 s - Best, 35mm positive film, 4800dpi: 66 s - Best, 35mm positive film, 2400dpi: 37 s - Best |
| Obsługiwane klisze — TPU | Klisza filmowa 35 mm: 3 x 6 klatek, Slajdy 35 mm: 12 klatek, 120/220 — średni format (maks. 6 x 20 cm): 1 klatka, 5 x 4 cale: 1 klatka, do 203 x 254 mm (8×10 cali) przy wykorzystaniu prowadnicy obszaru kliszy, do 149 x 247 mm z technologią Digital ICE |
| Poprawianie obrazu | Redukcja ziarna, Usuwanie pyłków, Print Image Matching II, Narzędzie palety kolorów do łatwej korekty barw, Korekcja podświetlenia, Przywracanie kolorów, Unsharp Mask with Noise Reduction, Usuwanie efektu mory za pomocą optymalizatora do dokumentów, Technologie Digital ICE (dla klisz i zdjęć), Regulacja krzywej tonalnej z histogramem |
| Złącza | USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0 |
| Załączone oprogramowanie | Epson Copy Utility, Epson Event Manager, Epson Scan, LaserSoft Imaging™ SilverFast® SE Plus 8, Skaner X-Rite i1 ze wzorcami kalibracji IT8 |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 lub nowszy |
| Zawartość zestawu | 8 uchwytów klisz: Negatywy 35 mm (x2), slajdy 35 mm (x2), średni format (x2) i 4 x 5 cali (x2), Zasilacz sieciowy, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Kabel USB, Karta gwarancyjna |
| Gwarancja | minimum 1 rok |

6. Skaner o parametrach nie gorszych niż: Canon LIDE 220

| # Element specyfikacji | # Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Typ | Skaner płaski |
| Element skanujący | CIS (Color Contact Image Sensor — kolorowy stykowy czujnik obrazu) |
| Źródło światła | 3-kolorowa (RGB) dioda LED |
| Rozdzielczość optyczna | 4800 × 4800 dpi |
| Rozdzielczość interpolowana | 25–19 200 dpi |
| Interfejs | Hi-Speed USB |
| Głębia skanowania – kolor | 48-bitowe na wejściu -> 48/24-bitowe na wyjściu |
| Głębia skanowania – odcienie szarości | 16-bitowe na wejściu /8-bitowe na wyjściu |
| Maksymalne wymiary oryginałów | A4/Letter (216 × 297 mm) |
| Przyciski funkcyjne | PDF, COPY, AUTOSCAN, E-MAIL |
| Szybkość skanowania – kolor | 2,2 ms/linia (300 dpi), 33,2 ms/linia (4800 dpi) |
| Szybkość skanowania – odcienie szarości | 2,2 ms/linia (300 dpi), 11,1 ms/linia (4800 dpi) |
| Szybkość skanowania – A4, 300dpi, kolor | Około 10 s |
| Oprogramowanie w komplecie | Scan Utility, Quick Menu, My Image Garden |
| Pobór mocy | Maks. 2,5 W (podczas działania) 1,4 W (w trybie gotowości), 11 mW (w trybie uśpienia) |

7. UPS o parametrach nie gorszych niż: APC Back-UPS CS 650VA, 230V

| # Element specyfikacji | # Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Rodzaj | Wolnostojący |
| Moc skuteczna | 400 W |
| Moc pozorna | 650 VA |
| Prąd znamionowy wejścia | 3,50A |
| Próg przełączenia sieć-UPS | ~180V ÷ ~260V |
| Kształt przebiegu sinus | Sinusoida przybliżona |
| Topologia | Off Line |
| Czas przełączania | 4 ms |
| Czas podtrzymania Pmax / P 0,5max | 2,4÷11,4 min |
| Sygnalizacja pracy | Diody LED On Line, On Battery, Replace Battery, Overload |
| Zabezpieczenia | Automatyczne |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Gniazda wyjścia | min. 3 z podtrzymaniem napięcia, min. 1 z ochoną bez podtrzymania |
| Interfejs | DB-9 RS-232,USB |
| Informacje dodatkowe | min. 2 kable IEC prosty męski – IEC prosty żeński |

8. Monitor o parametrach nie gorszych niż: Dell U2412M

| # Element specyfikacji | # Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 24" |
| Współczynnik proporcji obrazu: | Panoramiczny (16:10) |
| Rozmiar plamki | 0,27 mm |
| Jasność | 300 cd/m2 (standardowo) |
| Kontrast | 1000:1 typowy ( 2 000 000 :1 dynamiczny) |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy | max 8 ms (od szarego do szarego) standardowo |
| Rozdzielczość optymalna | 1920 × 1200 przy 60Hz |
| Regulacja wysokości obrotu i pochylenie monitora | Podstawa o regulowanej wysokości, regulacji nachylenia, obrotu w poziomie, obrotu w pionie i z wbudowanym systemem rozmieszczania kabli |
| Powłoka powierzchni ekranu | IPS (In-Plane Switching), twarda, przeciwodblaskowa powłoka 3H |
| Podświetlenie | System podświetlenia WLED |
| Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |
| Waga (ekran) | Maksymalnie 4 kg |
| Wymiary z podstawą | 513,5 mm x 556,0 mm x 180,3 mm |
| Złącze | 1 złącze DVI-D (Digital Visual Interface) z obsługą standardu HDCP, 1 złącze DisplayPort (DP), 1 złącze VGA (Video Graphics Array),1 port USB 2.0 do wysyłania danych, 4 porty USB 2.0 do odbioru danych |
| Paleta kolorów | 82% (CIE 1976) |
| Pobór prądu | podczas pracy: 38 W (standardowo)/72 W (maksymalnie), w trybie gotowości i uśpienia: poniżej 0,5 W |
| Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja 1 uszkodzonego piksela. |
| Certyfikaty | ENERGY STAR 5.1, EPEAT Gold, TCO Certified Displays |
| Inne | Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników. Konfigurowane menu ekranowe do sterowania wyświetlaczem. |

9. Monitor o parametrach nie gorszych niż: Dell E2216H

| # Element specyfikacji | # Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 21,5” (16:9) |
| Rozmiar plamki | 0,248 mm |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | Typowy 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | minimum 160/170 stopni |
| Czas reakcji matrycy | max 5 ms (od czerni do bieli) |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 × 1080 przy 60Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 76 Hz |
| Color Gamut | 85% (CIE 1976) 72% (CIE 1931) |
| Zyżycie energii | Normalne działanie 19W (typowe), 24W (maksymalne), tryb wyłączenia aktywności mniej niż 0,3W |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa utwardzona |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą. Wbudowane w monitor narzędzie diagnostyczne umożliwiające zdiagnozowanie problemu wyświetlania obrazu na ekranie (kwestia karty graficznej czy monitora) |
| Waga bez podstawy | Maksymalnie 2,85 kg |
| Waga z podstawą + kable | Maksymalnie 3,70 kg |
| Wymiary z podstawą | Wysokość : max. 397 mm Szerokość : max. 513 mm Głębokość : max. 166 mm |
| Zakres regulacji Tilt | Wymagany, w zakresie min. 26 stopni |
| Kolor obudowy | czarny |
| Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub, DVI-D (HDCP) lub HDMI lub Display Port |
| Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| Certyfikaty | TCO , ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.2 lub nowszy |
| Inne | Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Mozliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głosników producenta monitora |