- INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

PLANT BREEDING AND ACCLIMATIZATION INSTITUTE

NATIONAL  RESEARCH  INSTITUTE

tel. centrala:+(4822)7253611, fax:+(4822)7254714, e-mail: postbox@ihar.edu.pl,

http://www.ihar.edu.pl, REGON 000079480, NIP 529-000-70-29, KRS 0000074008

Nr konta:Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu nr 85 1130 1088 0001 3110 3520 0001

Załącznik nr 2/2

ZP/05/N/D/2020 SPBS

Zakup  aparatury na potrzeby projektu

Gospostrateg 1/394826/10/NCBR/2018 z dnia 22.11.2018 roku

pt. „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego  i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego”

Zadanie nr. 1:  Przeprowadzenie badań podstawowych dotyczących dokonania charakterystyki i oceny zasobów genowych roślin użytkowych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności

Formularz spełnienia wymagań technicznych i jakościowych

dla komory do PCR przeznaczonej m. in. do pracy z DNA (ochrony produktu, operatora i środowiska)

- Komora PCR, laminarna powinna być z pionowym przepływem powietrza, które jest filtrowane przez filtry na zasadzie fizycznego wychwytywania mikroskopijnych cząsteczek zanieczyszczeń. Powinna być wyposażona w dwa filtry (wlotowy i wylotowy) i jest w stanie usnąć mikroskopijne cząsteczki zanieczyszczeń ze skutecznością minimum 99% dla cząsteczek  ≥ 0,3um - np. HEPA H14, których zaletą jest duża powierzchnia absorbująca w stosunku do wymiaru filtra.

- Komora PCR, laminarna powinna mieć system sterowania mikroprocesorowy z 7-calowym, dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym SMART-TOUCH w j. Polskim

- Komora PCR, laminarna powinna być wyposażona w automatyczną kompensację zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu powietrza w komorze

- Komora PCR, laminarna powinna być wyposażona w godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV

- Komora PCR, laminarna powinna posiadać przepływ powietrze regulowany od 0,25 - 0,50 m/s

- Komora PCR, laminarna powinna być wyposażona w czytelny i łatwy w obsłudze panel kontrolny- sygnalizacja optyczna i dźwiękowa

- Komora PCR, laminarna powinna być wyposażona w cichobieżne wentylatory, poziom hałasu poniżej 53 dB

- Komora PCR, laminarna powinna być wyposażona w okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szkła bez ramy pochylone pod kątem 8° elektrycznie podnoszone i opuszczane z

- Komora PCR, laminarna powinna mierz możliwość zasunięcia do końca - zamknięcia obszaru roboczego

- Komora PCR, laminarna powinna posiadać blat roboczy dzielony perforowany- 4 płyty autoklawialne z blachy nierdzewnej

- Komora PCR, laminarna powinna być posiadać wnętrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej

- Wymiary komory laminarnej PCR:

- Szerokość zewnętrzna do 1300 mm (130 cm)

- Szerokość wewnętrzna do 1200 mm (120 cm)

- Głębokość zewnętrzna do 800 mm (80 cm

- Głębokość wewnętrzna 645 mm (64 cm)

- Wysokość komory roboczej minimum 600 mm (60 cm)

- Komora PCR, laminarna powinna być wyposażona w lampę UV o mocy 30 W zamocowana na stałe , umieszczona w górnej tylnej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy

- Komora PCR, laminarna powinna być wyposażona w eletryczny statyw

- Komora PCR, laminarna powinna być wyposażona w wbudowany monitor

- Komora PCR, laminarna powinna posiadać oświetlenie białe LED powyżej 1500 lux

- Komora PCR, laminarna powinna posiadać boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi lub pełne

- Komora PCR, laminarna powinna posiadać obszar pracy zaopatrzony w dren z blachy nierdzewnej do łatwego usuwania zanieczyszczeń i mycia komory

- Komora PCR, laminarna powinna być wyposażona w dwa gniazda do prądu lub opcjonalnie zawory do próżni, gazu lub powietrza

- Komora PCR, laminarna powinna być wyposażona w podłokietnik demontowany

- Komora PCR, laminarna powinna być wyposażona w stelaż na blokowanych kółkach

- zasilanie komory: 230V/60 Hz

- Pobór mocy komory: 31 W bez oświetlenia, 119 W z oświetleniem

- Masa urządzenia do 265 kg

Oferta powinna zostać złożona z wydzieleniem kosztów aparatury, transportu i montażu.

-----------------------------------------------------

Kierownik B+R

(imię, nazwisko – pieczątka)